2025年南宁市职工职业技能大赛一类赛决赛

食糖制造工赛项

技

术

文

件

2025年南宁市职工职业技能大赛组委会

2025年7月

目    录

目录

一、技术描述	- 1 -

（一）项目概要	- 1 -

（二）基本知识与能力要求	- 1 -

二、试题与评判标准	- 4 -

（一）试题	- 4 -

（二）比赛时间及试题具体内容	- 4 -

（三）评判标准	- 11 -

三、竞赛细则	- 12 -

（一）竞赛流程	- 12 -

（二）技能竞赛赛场规则	- 13 -

（三）技术与赛务保障工作	- 14 -

（四）评判工作	- 15 -

（五）违规情形和处理	- 16 -

（六）问题或争议的处理	- 17 -

四、竞赛场地、设施设备等安排	- 18 -

（一）赛场规格要求	- 18 -

（二）场地布局图	- 19 -

（三）基础设施清单	- 21 -

五、安全、健康要求	- 22 -

# 一、技术描述

## （一）项目概要

食糖制造工是指操作制糖设备,将甘蔗制成食糖的人员。主要工作任务包括:

1.能操作输蔗机，破碎甘蔗;

2.能操作压榨机等设备，进行甘蔗榨汁;

3.能操作中和设备，中和糖汁;

4.能操作加热蒸发设备,将澄清后的糖汁制成糖浆;

5.能操作煮糖和助晶设备，将糖浆结晶成糖膏;

6.能操作分蜜机,将糖膏分离成食糖和糖蜜;

7.能进行生产线上的指标控制和检测；

本赛项竞赛技术文件参照《食糖制造工国家职业标准（2005年修订）》中级工。

## （二）基本知识与能力要求

本竞赛是对食糖制造技能的展示和评估,测试包括操作及理论两方面。参赛选手需要按照《食糖制造工国家职业标准(2005年修订)》中级工的要求。

| 相关要求 |  | 权重比例% |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安全生产及环保基础 | 10% |
| 相关知识 | 1.职业道德； 2.安全技术规程基础知识； 3.环保基础知识； 4.消防基础知识； 5.安全用电基础知识。 |  |
| 技能要求 | 1.遵纪守法，敬业爱岗；文明礼貌，遵守行业规定 ，不弄虚作假。工作认真负责，自觉履行职责。谦 |  |

|  | 虚谨慎，团结协作，主动配合。遵守操作规程，爱 护仪器设备。 2.能正确使用个人防护用品 (在劳动中为防御物理 、化学、生物等外界因素伤害人体而穿戴和配备的 各种物品)； 3.能正确处理岗位上的三废； 4.能正确使用消防设备； 5.能在安全的前提下使用电气设备。 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 成糖前物料处理 (压榨、澄清、蒸发) | 15% |
| 相关知识 | 1.压榨机及附属设备基本结构，压榨机列的开停机 顺序； 2.蔗料渗浸的技术条件知识； 3.澄清设备 (硫熏中和器) 结构与工作原理； 4.加热器基本结构、性能基本知识； 5.蒸发罐基本构造、性能和原理； 6.蒸发积垢的形成与防除 |  |
| 技能要求 | 1.能对压榨机及附属设备的运行操作； 2.能根据入辘及抽出率调整蔗料的渗浸技术条件( 水量、温度等) ； 3.能进行中和设备的开、停机操作；能测定硫薰强 度、能测定中和pH； 4.能按工艺指标控制糖汁的加热温度； 5.能执行蒸发“五定”操作法，使各项技术指标达 到生产要求； 6.能根据加热管积垢情况，完成停、转、煮罐操作 ，并能指导辅助人员完成积垢清除的工作 ； 7.能测定在制品糖液锤度。 |  |
| 三 | 蔗糖结晶 | 40% |
| 相关知识 | 1.糖膏煮制基本操作知识； 2.影响结晶率、提糖率的各种有关因素； 3.煮糖生产工艺的基本原理； 4.糖膏质量判断知识； 5.糖膏配料计算； 6.糖糊晶种制备方法； 7.煮糖及附属设备的构造、性能和原理； |  |

|  | 8.煮糖跑糖、汽凝水含糖分高、放糖困难、真空度 不能升高事故、管路垫片爆裂的事故原因及处理办 法的知识； 9.助晶机结构、性能、运行原理一般知识； 10.折光锤度计的使用方法； 11.浓度、温度对糖膏助晶的影响； 12.助晶机停止搅拌、轴承发热事故处理知识。 |  |
| --- | --- | --- |
| 技能要求 | 1.能在独立操作煮制三种糖膏(包含煮种)，其产 品质量、结晶率、纯度、锤度、砂粒均达到技术指 标的要求(煮糖制度规定的指标) ； 2.能按要求用投粉起晶法进行起晶； 3.能用验糖玻璃板判别煮糖过程糖膏晶粒数量、均 匀度、吸收和糖膏浓度是否达到要求； 4.能进行种膏的分割操作； 5.能根据不同时期的煮糖制度要求，配制糖膏底料 的纯度，误差不超过±1AP； 6.能按规定配成合乎要求的糖粉糊； 7.能处理稀释箱原理加热受焦事故； 8.能处理煮糖跑糖、汽凝水含糖分高的事故； 9.能处理不能抽真空或真空度不能升高事故； 10.能处理突然停电、停水、停气的应急故障； 11.能处理放糖困难的事故； 12.能处理物料管路法兰垫片爆裂的事故； 13.能按计划进行串水串汽工作； 14.能操作、维护各种糖膏助晶设备； 15.能用折光锤度测定糖膏的浓度； 16.能根据助晶糖膏浓度决定加水量； 17.能按工艺指标控制糖膏出箱的锤度和温度； 18.能处理助晶机停止搅拌事故； 19.能处理轴承发热事故； |  |
| 四 | 设备维修 | 20% |
| 相关知识 | 1.箱、罐、阀门、管路及其零部件维修知识； |  |
| 技能要求 | 1.能完成汁汽阀、原料箱、稀释箱、种子箱体及搅 拌器、大型汁汽管路的维护与检修； 2.能检查与校正喷射冷凝器喷嘴水流射线聚焦点； 3.能按图展开制造弯管、喇叭管等管件； |  |
| 五 | 生产指标控制和检测 | 15% |
| 相关知识 | 1.生产过程中的指标控制(温度、压力、 pH等)； |  |

|  | 2.生产过程中的指标检测(锤度、 pH、硫熏强度等 )； |  |
| --- | --- | --- |
| 技能要求 | 1.能在相应的岗位上控制生产指标； 2.能使用锤度计、 pH计等设备测定生产指标； |  |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题

竞赛采用个人赛形式进行，单独计算成绩，决出比赛名次。比赛成绩由理论知识考试和操作技能竞赛两部分构成，两部分均以百分制计分；并按理论知识考试成绩的30％、操作技能竞赛成绩的70％计算总成绩。理论知识考试采取闭卷笔答方式进行，内容《食糖制造工国家职业标准（2005年修订)》中级工的基本理论知识为主 ，适当增加新技术、新技能等相关知识。操作技能竞赛以现场完成 指定的技能操作为内容。

技能基本内容：由安全生产及环保基础、成糖前物料处理、蔗糖结晶、设备维修及生产指标控制和检测五个模块组成。其中蔗糖结晶模块包括煮糖生产操作及配料计算；设备维修模块包括管件展开图及零件三视图的绘制与处理。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1. 比赛时间安排

竞赛总时长为：240分钟。其中：

理论知识竞赛分值满分为100分，时间为90分钟。

技能竞赛分值满分为100分，时间为150分钟。

每个技能竞赛模块独立计时，计时到点后须立即停止操作。选手按赛务手册安排进行轮转，完成安全生产及环保基础、成糖前物料处理、蔗糖结晶、设备维修及生产指标控制和检测五个模块的竞赛。

| 项目 | 模块编号 | 模块名称 |  |  | 竞赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食糖制造工 | 模块一 | 安全生产及环保基础 |  |  | 本模块在技能竞赛时不安 排单独的时间，在其他模 块中出现安全生产及环保 问题一次扣5分，扣完本 项为止 |
|  | 模块二 | 成糖前物料处理 (模拟蒸发转停罐操作) |  |  | 20min |
|  | 模块三 | 蔗糖 结晶 | 模拟煮糖操作 |  | 40min |
|  |  |  | 煮糖配料计算 |  | 20min |
|  | 模块四 | 设备维修 |  | 弯管、 三通 喇叭管等管件的展开图 | 40min |
|  |  |  |  | 平面法兰等零件的三视图 | 20min |
|  | 模块五 | 生产指标控制和检测 ( 测定中和pH) |  |  | 10min |

2.试题内容

理论题从《食糖制造工国家职业标准（2005年修订） 》中级工试题库随机抽取产生，具体内容可参考中级工的相关知识点要求。

技能竞赛题：

模块一：安全生产及环保基础

竞赛时间：本模块在技能竞赛时不安排单独的时间，在其他模块中出现安全生产及环保问题一次扣5分，扣完本项为止。

竞赛任务讲述：

（1）遵纪守法，敬业爱岗；文明礼貌，遵守行业规定，不弄虚作假。工作认真负责，自觉履行职责。谦虚谨慎，团结协作，主动配合。遵守操作规程，爱护仪器设备。

（2）按岗位进行劳保服装穿着(衣服、鞋子、帽子)；

（3）能正确处理岗位上的三废 (废液、废渣、废气) ；

（4）能正确使用消防设备；

（5）能在安全的前提下使用电气设备。

模块二：成糖前物料处理(模拟蒸发转停罐操作)

竞赛时间：20分钟，到时叫停。

竞赛任务讲述：

（1）先开备用罐的入汁阀、入汽阀和排汽阀、凝结水排除阀、氨气阀，关过汁阀；

（2）关停用罐的入汁阀、入汽阀和排汽阀、凝结水排除阀、氨气阀，开过汁阀；

（3）转停罐结束后，调节各效的液面、汁汽抽出阀和氨气阀，迅速转入正常蒸发操作，使糖浆浓度符合指标要求；

（4）开停用罐的放空阀，解除该罐的真空或压力。

模块三：蔗糖结晶

模块3-1 ：模拟煮糖操作

竞赛时间：40分钟。

竞赛任务讲述：

（1）开机准备工作(开机生产、小期洗机后及通洗罐后的首次开罐)

开启结晶罐检查并清理罐内有无杂物脏水；关闭人孔并将螺丝上紧，不得有泄漏现象；开汽凝水阀排汽鼓内积水，以免使用时引起水汽冲击；确认蒸汽阀开关灵活；关蒸汽阀；确认入料阀开关灵活；关入料阀；确认放空阀开关灵活；关放空阀；确认卸糖阀开关灵活；关放糖阀；确认洗罐阀开关灵活；关洗罐阀；确认汽凝水阀开关灵活；关汽凝水阀；

（2）暖蒸汽管道

打开疏水阀，排水；调节蒸汽阀，暖管，直至凝缩水流出；关闭疏水阀；

（3）暖结晶罐

开放空阀；开放糖阀；开洗罐阀(入蒸汽，开度不能过大)；确认罐内温度上升至80～100℃；关闭洗罐阀；关闭放空阀；关闭放糖阀；

（4）抽真空

开启喷射冷凝器冷凝水阀，抽真空；

使真空度升到约0.08MPa；

（5）抽种操作(分割法)

确认原料、种子的纯度、锤度、温度及贮存量；开结晶罐过种阀；开种子箱过种阀；确认真空正常；用采样器采样，根据晶体粗细确定抽种用量；抽够种子量后,关种子箱过种阀；关结晶罐过种阀；开蒸汽阀；开抽种管路通喉阀；开种子箱蒸汽阀，洗管道；洗清后,关种子箱蒸汽阀；稳定真空度0.08MPa(汽鼓内蒸汽压力大于0.2Mpa立即放空并关小蒸汽阀,结晶罐真空度大于0.092Mpa要立即关小真空。)

（6）整理

开结晶罐热水阀(或糖浆阀)，缓慢加入热水(或糖浆)；采样观察，确认种子内废砂溶解约80%；关结晶罐热水阀(或糖浆阀) ；

（7）煮种

开蒸汽阀；开糖浆阀，开始养晶；种子体积为抽入体积的两倍；关闭糖浆阀；

（8）分割操作

打开真空种子箱放空阀；关闭种子箱其他阀门；开种子箱蒸汽阀，温度升至70～80℃；关闭种子箱蒸汽阀；关闭种子箱放空阀；开种子箱真空阀，真空度升至0.04～0.05MPa；关结晶罐蒸汽阀；打开结晶罐放空阀解除真空；结晶罐真空度下降，开种子箱过种阀；开结晶罐过种阀；种子分割完毕，关结晶罐过种阀；关闭结晶罐放空阀，缓慢恢复罐内真空；关种子箱过种阀；开抽种管路通喉阀；开种子箱蒸汽阀，洗管道；洗清后,关种子箱蒸汽阀；关抽种管路通喉阀；

（9）养晶操作

开蒸汽阀，开糖浆阀，缓慢加入糖浆，开始养晶；调整蒸汽阀，稳定真空度0.08MPa；确认浓度增长变化平缓；经常采样确认晶体不断长大，吸收良好；加入应加糖浆量，关闭糖浆阀；开热水阀，缓慢加入热水，煮水5—10分钟；采样观察糖膏，确认母液量减少，关热水阀；开结晶罐甲稀阀，缓慢加入甲稀；确认浓度增长变化平缓；采样确认晶体不断长大，吸收良好；确认糖膏体积达到规 定立方数；确认晶液比例紧凑,母液量适宜；关闭甲洗阀；

（10）浓缩操作

开热水阀，煮水5—10分钟；采样观察糖膏，确认母液量减少，吸收较好；关热水阀，开始浓缩；确认结晶罐对应的助晶箱已经清空；将放糖槽移到相应的助晶箱；确认糖膏锤度达到卸糖标准；

（11）卸糖操作

关闭蒸汽阀；确认物其他料阀、热水阀关闭；开放空阀；确认真空表下降到0；确认卸糖通道对准助晶箱；开放糖阀，开始卸糖；糖膏卸出一半时，采样送化验室分析；糖膏卸完，关放糖阀；

（12）洗罐

开洗罐阀；开结晶罐放底阀；清洗干净，关放底阀。

模块3-2 ：煮糖配料计算

竞赛时间：20分钟，到时叫停。

竞赛任务讲述：

（1）给出2-3种已知浓度和纯度的物料，要求配出规定浓度的物料；

（2）选择合适纯度的物料，使用十字交叉法或者代数法进行计算；

备注：现场只提供A4纸，黑色水性笔与计算器请自备(不能使用手机做计算器)。

模块四：设备维修

模块4-1：弯管、三通、 喇叭管等管件的展开图

竞赛时间：40分钟，到时叫停。

竞赛任务讲述：

（1）给出管件(弯管、三通、喇叭管等)的尺寸；

（2）对管件(弯管、三通、喇叭管等)进行1:1放样；

（3）将已经放样好的管件，裁剪(留粘贴位置)；

（4）粘贴制作成相应管件。

备注：现场提供铅笔、橡皮、图纸、绘图工具、剪刀、双面胶等工具。

模块4-2：平面法兰等零件的三视图

竞赛时间：20分钟，到时叫停。

竞赛任务讲述：

（1）给出零件(平面法兰等)的尺寸；

（2）对零件(平面法兰等)进行1:1绘制三视图；

（3）正确标注三视图各尺寸。

备注：现场只提供铅笔、橡皮、图纸，绘图工具请自备。

模块五：生产指标控制和检测(测定中和pH)

竞赛时间：10分钟，到时叫停。

竞赛任务讲述：

（1）本项目使用未知浓度的稀酸，氢氧化钠溶液，酚酞指示剂模拟蔗汁中和pH的控制；

（2）移取25ml未知浓度的稀酸放到250ml的锥形瓶，滴入酚酞指示剂3滴；

（3）清洗滴定管，试漏，装入氢氧化钠溶液；

（4）在摇动状态下使用氢氧化钠溶液滴定未知浓度的稀酸；

（5）直到变色(粉红色)为终点，停止滴定，记录氢氧化钠溶液耗用ml数。

## （三）评判标准

1.技能分数权重

| 模块编号 | 模块名称 |  |  | 竞赛时间 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 过程 评价 | 结果 评价 | 合计 |
| 模块一 | 安全生产及环保 基础 |  |  | 本模块在技能竞赛 时不安排单独的时 间，在其他模块中 出现安全生产及环 保问题一次扣5分 ，扣完本项为止 | 5 | 5 | 10 |
| 模块二 | 成糖前物料处理 (使用锤度计测 在制品锤度) |  |  | 20min | 10 | 5 | 15 |
| 模块三 | 蔗糖 结晶 |  | 模拟煮 糖操作 | 40min | 15 | 10 | 25 |
|  |  |  | 煮糖配 料计算 | 20min | 10 | 5 | 15 |
| 模块四 | 设备维修 | 弯管 、三通喇叭管等管件的展开图 |  | 40min | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 平面法兰等零件的三视图 |  | 20min | 5 | 5 | 10 |
| 模块五 | 生产指标控制和 检测 (测定中和 pH) |  |  | 10min | 10 | 5 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  | 60 | 40 | 100 |

各个评分项的分数应精确到小数点后两位，小数点后第三位数字采用四舍五入。(如1.055计1.06 ，1.054计1.05)

2.评分方法

技能竞赛项目评分标准分为过程评价和结果评价两类。过程评价对照评分标准，对操作过程的行为步骤进行评价；结果评价指对操作、测定或计算结果进行评价，主要是根据主委会给出的真值进行对比，并根据评分标准进行评价。

技能竞赛项目打分方式：3名及以上裁判为一组，各自单独评分，计算出平均权重分，除以3后再乘以该子项的分值计算出实际得分。裁判相互间分差必须小于等于1档，否则需要给出确切理由 并在小组长或裁判长的监督下进行调分。

3.总成绩、成绩并列

每位选手的实际成绩为两个项目得分的加权分数之和，为理论知识竞赛成绩×30% + 技能竞赛项目比赛成绩×70%。竞赛成绩名次按总成绩分别排序，若总成绩相同按技能竞赛项目成绩确定名次，若技能竞赛项目成绩再相同以操作用时少者优胜。

# 三、竞赛细则

## （一）竞赛流程

1.检录：选手需持参赛证、身份证、自带工作服(包括鞋、帽 )于比赛前30分钟到大赛检录处检录，经核查后发放编号牌，统一进入比赛操作现场。

2.参赛选手所携带的用品一律经检录处检验，检录组人员由组委会指派符合条件的专门人员负责。

3.选手进入赛场对号就位，确定所需的样品、试剂、仪器、工具正常，待比赛正式开起后进行。

4.完成后参赛者应立即主动报告裁判并向评委提交试卷与记录报告。

## （二）技能竞赛赛场规则

1.技能竞赛场地在大赛主委会指定的赛场进行。

2.开赛迟到30分钟(含)及以上者，按自动弃权处理。

3.除规定允许携带的物品外，其他物品一律不得带入竞赛现场。

4.开始竞赛时间信号发出后，参赛选手方可进行考试操作。

5.因停电等不可抗拒因素影响操作时，参赛选手提出，经裁判长核实情况后裁决。

6.其他允许进入赛场的人员，一律不允许与参赛者交谈，任何在竞赛现场的人员，不得干扰参赛者的正常操作。

7.除参赛选手及指定负责赛场的裁判和工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在主委会负责人陪同下进入竞赛现场，进入现场人员均佩戴规定的标志遵守赛场纪律，其他人员一律谢绝进入竞赛场地。

8.操作完成时，参赛选手应举手示意裁判记录操作实际时间。

## （三）技术与赛务保障工作

技术与赛务保障工作由场地负责任、其他技术与赛务保障人员共同完成。

1.场地负责人

场地负责人负责组织相关工作人员做好竞赛设施设备、工具、材料落实及场地布置，参与赛务管理手册编制，配合裁判长做好技术工作文件编制、赛前准备和现场技术支持与后勤保障等工作。场地负责人在竞赛期间应全程在竞赛区域值守，本着廉洁、诚信的原则履行职责，确保大赛公平公正。

2.其他技术与赛务保障人员

其他技术与赛务保障人员包括由执委会为各项目配备的竞赛联络员、技术负责人、录分员及赛务保障人员。具体职责是按照竞赛技术规则规定和大赛统一要求，在执委会相关部门领导下做好相应 的竞赛保障工作

（1）赛务组

负责有关赛务工作安排。主要包括负责选手抽签、竞赛场次轮转安排等工作。

（2）监考组

负责竞赛现场的检录、监考工作，主要包括：核对选手证件；维护赛场纪律；控制竞赛时间；记录赛场情况，做好监考记录；纠正选手违规行为，并对情节严重者及时向裁判长报告；参与竞赛的抽签工作。

## （四）评判工作

裁判长不参与具体评判。竞赛开始前，裁判长根据裁判员数量、工作需要、裁判员技术能力特长等情况，对裁判员进行工作分工。竞赛过程中，裁判员按照分工，依据评判标准和相关技术要求展评判工作。

1.裁判长职责

（1）在组委会领导下，秉承公平公正原则接受执委会具体管理；

（2）做好相应沟通协调，落实竞赛各项技术工作；

（3）按时、认真组织完成本项目技术工作文件的编制工作；

（4）带头坚持开维护竞赛的公平公正，遵守保密纪律，不得有影响竞赛公平公正的言行；

（5）按照组委会要求和执委会安排，参加并做好本项目裁判员的赛前培训，主持做好本项目赛前技术交流；

（6）采取多种措施保证公平公正，组织全体裁判员做好本项 目评判和相关技术工作；

（7）组织本项目开展技术总结和技术点评。

2.裁判员职责

（1）参加赛前培训和技术讨论，熟练掌握竞赛技术规则

（2）对有争议的问题提出客观、公正、合理的意见和建议；

（3）服从裁判长工作安排，认真做好本职工作；

（4）公平公正执裁，不徇私舞弊；

（5）坚守岗位，严格遵守执裁时间安排，保证执裁工作正常进行。

3.签署《竞赛行为规范承诺书》

裁判长、裁判员确定后，执委会按照组委会要求组织裁判人员签署《竞赛行为规范承诺书》。凡未签署《竞赛行为规范承诺书》 、未经批准不参加赛前培训的，不得从事执裁工作。

## （五）违规情形和处理

1.选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

2.违规处理范围

2025年南宁市职工职业技能大赛期间，对参赛选手、裁判人员、场地负责人、其他赛务保障工作人员、各参赛队领队及助理、执裁观察员及保障观察员等，出现违反《竞赛行为规范承诺书》和本项目技术工作文件中公布的竞赛纪律或其他有碍竞赛公平公正的行为，由相应的人员或机构及时纠正并处理。

3.违规处理实施人

（1）参赛选手

在2025年南宁市职工职业技能大赛期间的违规行为，由裁判长依据相关规定处理或组织裁判员研究后处理，并将处理结果报监督仲裁委。

（2）其他人员(包括裁判人员、场地经理及助理、其他赛务技术保障人员、各参赛队领队及助理等)

在2025年南宁市职工职业技能大赛期间的违规行为，由执委会监督仲裁协助部配合组委会监督仲裁委处理。处理意见抄送组委会秘书处、技术工作组及执委会相关部门。

4.违规处理结果

对上述违规行为，视情节给予约谈、警告、严重警告处理。受到严重警告的人员，将限制其今后参与区级及以上竞赛的相关工作。受到违规处理较多的参赛队，组委会将对其今后参赛工作进行限制。处理结果将与相关人员评价和评估相结合,并在一定范围内通报。对裁判长的处理结果纳入其工作评估。对各参赛领队及助理违规行为的处理结果，通报本人所在单位。

5.违规处理登记

违规行为处理结果，由实施人在《2025年南宁市职工职业技能大赛违规行为处理登记表》中记录并交执委会存档备查。在2025年南宁市职工职业技能大赛结束后1周内，由执委会汇总违规处理情况报送组委会备案。

## （六）问题或争议的处理

2025年南宁市职工职业技能大赛期间，与竞赛有关的问题或争议，各方应通过正当渠道并按程序反映和申诉，不得擅自传播、扩散未经核查证实的言论、信息。

对竞赛期间出现的问题或争议按以下程序解决：

1.竞赛项目内解决

参赛选手、裁判员发现竞赛过程中存在问题或争议，应向裁判长反映。裁判长依据相关规定处理或组织比赛现场裁判员研究解决。处理意见需比赛现场全体裁判员表决的，须获全体裁判员半数以上通过。最终处理意见应及时告知意见反映人，并填写《2025年南宁市职工职业技能大赛问题或争议处理记录表》。

2.监督仲裁委解决

对项目内处理结果有异议的，在参赛选手成绩最终确认锁定前，各参赛队领队可向监督仲裁委出具署名的书面反映材料并举证。监督仲裁委在执委会监督仲裁协助部协助下受理并开展调查工作。其中，经调查确认所反映情况属技术性问题或争议的，仍交由各竞赛项目内解决。属非技术性问题或争议，由监督仲裁委作出最终裁决。

各类问题或争议处理情况，由执委会监督仲裁协助部填写《争议处理记录表》报监督仲裁委备案。

# 四、竞赛场地、设施设备等安排

## （一）赛场规格要求

本竞赛项目场地主要划分为赛场分竞赛区和非竞赛区，具体安排如下：

竞赛区：指赛场竞赛工位区，包括测在制品锤度和测定中和pH 竞赛区，模拟煮糖操作竞赛区，弯管、三通、喇叭管等管件的展开图和煮糖配料计算竞赛区。

1.竞赛环境安静、整洁。须设立紧急疏散通道，医疗服务站。

2.每个模块的比赛场地可容纳16个工位比赛，且满足赛项比赛所需的设备设施。

3.比赛检录、赛中、评比过程全程监控；允许场外观摩，让比赛过程和裁判接受监督，保证整个比赛的公开、透明。

4.赛场有志愿服务人员，同时有治安人员维护比赛现场秩序与卫生。

非竞赛区：登分室、选手检录/候场区、物料存放区；

1.登分室：用于竞赛项目分数统计、汇总使用。

2.选手检录/候场区：用于赛场纪律说明、选手检录与候场使用。

3.物料存放区：用于备用设备、物料存放使用。

## （二）场地布局图

场地图如下 (以实际场地为准) ：

1.测定中和pH竞赛区

2.模拟蒸发转停罐操作，模拟煮糖操作，煮糖配料计算，弯管、三

通、喇叭管等管件的展开图，平面法兰等零件的三视图竞赛区

## （三）基础设施清单

表4  比赛工位用具清单（参考）

| 序号 | 器具名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸碱双用式滴定管 | 50mL，玻璃 | 1 | 可自带 |
| 2 | 滴定台 | 白色大理石台面，蝴蝶夹 | 1 | 可自带 |
| 3 | 移液管 | 25mL，玻璃 | 1 | 可自带 |
| 4 | 锥形瓶 | 250mL，玻璃 | 3 | 可自带 |
| 5 | 玻璃棒 | 20cm | 1 | 可自带 |
| 6 | 移液管架 | 梯形，常规 | 1 | 可自带 |
| 7 | 粘贴标签 | 大、中、小规格 | 1 | 可自带 |
| 8 | 烧杯 | 200mL，玻璃 | 4 | 可自带 |
| 9 | 一次性胶头滴管 | 3mL | 1 | 可自带 |
| 10 | 洗耳球 | 60mL | 1 | 可自带 |
| 11 | 打印纸 | A3 | 1 |  |
| 12 | 水性笔 | / | 1 |  |
| 13 | 抹布 | / | 1 |  |
| 14 | 丁腈手套 | / | / | 非必需 |
| 15 | 氢氧化钠溶液 | 一定浓度范围 | 1 |  |
| 16 | 基准邻苯二甲酸氢钾 | 一定浓度范围 | 1 |  |
| 17 | 酚酞指示剂 | / | 1 |  |
| 18 | 双面胶 | 3M | 1 |  |
| 19 | 剪刀 | 中号 | 1 |  |
| 20 | 绘图工具 | / | 1 | 展开图用 |
| 21 | A1图纸 | A1 | 1 |  |
| 22 | 铅笔 | HB | 1 |  |
| 23 | 橡皮擦 | 2B | 1 |  |
| 24 | 打印纸 | A4 | 2 |  |
| 大赛提供的玻璃器皿为干洁器皿，可自带的器皿，比赛前向协办方说明，否则默认提供。 |  |  |  |  |

# 五、安全、健康要求

1.赛场组织与管理员应制定安保须知、安全隐患规避方法及突 发事件预案，设立紧急疏散路线及通道等。确保比赛期间所有进入 赛点车辆、人员需凭证入内；严禁携带易燃易爆等危险品及比赛严 令禁止的物品进入场地；场地设备设施均可安全使用。

2.参赛选手在参赛过程中，必须服从场内裁判及工作人员的指挥，严格按照制作规程进行操作，正确使用器具及设备。

3.赛场设置警戒线，赛场实行全方位封闭，赛前，除工作人员外，选手等非工作人员不准进场。

4.严格按照《高等学校实验室安全管理办法》的有关规定准备和开展赛项的竞赛活动。